三月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（3月运行时间21天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：11193m3/h

汞及其化合物浓度0.0106mg/m3 
标况烟气量：11019m3/h

镉及其化合物浓度0.025ug/m3

砷、镍及其化合物浓度 15.7ug/m3

铅及其化合物浓度3.3ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度15.2ug/m3  
镉、铊及其化合物浓度 0.157ug/m3 
砷及其化合物浓度 15.7ug/m3 
铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度 17ug/m3

经计算3月份各污染物排放量：

汞及其化合物  0.0106mg/m3×11193m3/h×24h×21=5.9797×10-5t

镉及其化合物   0.157ug/m3×11019m3/h×24h×21=8.7191×10-7t

砷、镍及其化合物  2.1ug/m3×11019m3/h×24h×21=1.1662×10-5 t

铅及其化合物     90.7ug/m3 ×11019m3/h×24h×21=5.0370×10-4 t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物 65ug/m3 ×11019m3/h×24h×21=3.6098×10-4 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物  66.9ug/m3 ×11019m3/h×24h×21=3.7153×10-4 t
砷及其化合物  0.4ug/m3 ×11019m3/h×24h×21=2.2214×10-6 t
镉、铊及其化合物 0.254ug/m3 ×11019m3/h×24h×21=1.4106×10-6 t

根据监测报告：

（参考3月气体监测烟气量，浓度采用2月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：11019m³/h

一氧化碳浓度：9mg/m³

氯化氢浓度：15.6mg/m³

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.69mg/m3

经计算3月份各污染物排放量：

一氧化碳 9mg/m3×11019m3/h×24h×21=4.9982×10-2t
氟化物 0.69 mg/m3×11019m3/h×24h×21=3.8319×10-3t
氯化氢 15.6mg/m3×11019m3/h×24h×21=8.6635×10-2t

罐区：（3月运行时间31天）

标况流量：2800m3/h

非甲烷总烃排放浓度：7.18mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：7.18mg/m3×2800m3/h×24h×31=1.4957×10-2 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

—核算时段内运行小时数，h

一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据自行监测数据月报表得出：二氧化硫总量为：0.1781t  ； 氮氧化物：0.5430t  ； 烟尘0.0396t。

焚烧炉：

汞及其化合物5.9797×10-5t，镉及其化合物8.7191×10-7t，砷、镍及其化合物1.1662×10-5 t，铅及其化合物5.0370×10-4 t，铬、锡、锰、锑、铜及其化合物3.6098×10-4 t，铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物3.7153×10-4 t，砷及其化合物2.2214×10-6 t，镉、铊及其化合物1.4106×10-6 t，一氧化碳4.9982×10-2t，氟化物3.8319×10-3t，氯化氢 8.6635×10-2t。

罐区：

非甲烷总烃：1.4957×10-2 t