三月水污染物排放量计算

企业设1个废水排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》(HJ 978-2018)规定，实际排放量公式如下：

- 采用自动监测数据数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，3月份总排水量为1035.626m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

- 根据企业提供的2月份自行监测数据月报表得出：COD排放量为0.1659 t，氨氮排放量为3.038×10-3t，

（2）采用手工监测数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，3月份总排水量为1035.626m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

根据企业监测报告：

各污染物浓度：

pH：7.22-7.26  达标（执行标准6-9范围内）

悬浮物浓度：54mg/L

氟化物浓度：10.8mg/L

五日生化需氧量浓度：11.4mg/L

总磷：0.49mg/L

总氮：18.8mg/L

总汞：0.89ug/L

总砷：8.1ug/L

总铬：0.35mg/L

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）

六价铬：0.079mg/L

总（余）氯：1.48mg/L

粪大肠菌群：2.4×102MPN/L

石油类：1.72mg/L

经计算3月份水体各污染物排放量：

悬浮物：54mg/L×1035.626m3=5.5923×10-2 t

氟化物：10.8mg/L×1035.626m3=1.0874×10-2 t

五日生化需氧量：11.4mg/L×1035.626m3=1.1806×10-2 t

总磷：0.49mg/L×1035.626m3=5.0745×10-4 t

总氮：18.8mg/L×1035.626m3=1.9469×10-2 t

总汞：0.89ug/L×1035.626m3=9.217×10-7 t

总砷：8.1ug/L×1035.626m3=8.3885×10-6t

总铬：0.35mg/L×1035.626m3=3.6246×10-4 t

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）
六价铬：0.079mg/L×1035.626m3=8.1814×10-5 t

总（余）氯：1.48mg/L×1035.626m3=1.5327×10-3 t

粪大肠菌群：2.4×102MPN/L×1035.626m3=2.4855×108 MPN

石油类：1.72mg/L×1035.626m3=1.7812×10-3t

- 综上 3 月 水体污染物排放量：COD排放量为0.1659 t，氨氮排放量为3.038×10-3t，

悬浮物：5.5923×10-2 t，氟化物：1.0874×10-2 t，五日生化需氧量：1.1806×10-2 t，总磷：5.0745×10-4 t，总氮：1.9469×10-2 t，总汞：9.217×10-7 t，总砷：8.3885×10-6t，总铬：3.6246×10-4 t，总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L），总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L），六价铬：8.1814×10-5 t，总（余）氯：1.5327×10-3 t，粪大肠菌群：2.4855×108 MPN，石油类：1.7812×10-3t。