二月大气污染物排放总量

企业设一个气体主要排放口，根据《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》HJ1038-2019规定，实际排放量如下：

手工监测实测法实际排放量，公式为：

式中：

D—核算时段内某污染物排放量，t

p一第i次监测标态干烟气的某污染物小时平均排放质量浓度，mg/Nm3

L一第i次监测标态干烟气的小时平均排放量，Nm3/h

n一一核算时段内有效监测数据数量，无量纲

∑—核算时段内有效监测数据总和  Nmg/m3

S—一核算时段内运行小时数，h

焚烧炉（2月运行时间16天）

根据监测报告数据：

标况烟气量：10864m3/h

汞及其化合物浓度   未检出
标况烟气量：10999m3/h

镉及其化合物浓度0.157ug/m3

砷、镍及其化合物浓度 2.1ug/m3

铅及其化合物浓度90.7ug/m3

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物浓度65.0ug/m3  
镉、铊及其化合物浓度 0.254ug/m3 
砷及其化合物浓度 0.4ug/m3 
铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物浓度 66.9ug/m3

经计算2月份各污染物排放量：

汞及其化合物  未检出

镉及其化合物为    0.157ug/m3×10999m3/h×24h×16=6.631×10-7t

砷、镍及其化合物为  2.1ug/m3×10999m3/h×24h×16=8.8695×10-6 t

铅及其化合物为     90.7ug/m3 ×10999m3/h×24h×16=3.8308×10-4 t

铬、锡、锰、锑、铜及其化合物为 65ug/m3 ×10999m3/h×24h×16=2.7453×10-4 t

铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物  66.9ug/m3 ×10999m3/h×24h×16=2.8255×10-4 t
砷及其化合物  0.4ug/m3 ×10999m3/h×24h×16=1.6894×10-6 t
镉、铊及其化合物 0.254ug/m3 ×10999m3/h×24h×16=1.0727×10-6 t

根据监测报告：

（参考2月气体监测烟气量，浓度采用2月份季度监测报告中监测因子浓度）

标况烟气量：10864m³/h

一氧化碳浓度：9mg/m³

氯化氢浓度：15.6mg/m³

烟气黑度：< 1

氟化物浓度：0.69mg/m3

经计算2月份各污染物排放量：

一氧化碳 9mg/m3×10864m3/h×24h×16=3.7545×10-2t
氟化物 0.69 mg/m3×10864m3/h×24h×16=2.8785×10-3t
氯化氢 15.6mg/m3×10864m3/h×24h×16=6.5079×10-2t

罐区：（2月运行时间28天）

标况流量：2800m3/h

非甲烷总烃排放浓度：7.18mg/m3

经计算罐区污染物排放量为：

非甲烷总烃：7.18mg/m3×2800m3/h×24h×28=1.3509×10-2 t

自动监测实测法实际排放量，公式为：

式中：

D—一核算时段内某污染物排放量，t，核算时段可为年、季、月、日、小时等：

—核算时段内运行小时数，h

一第i小时标态干烟气的某污染物平均排放质量浓度，mg/Nm3

第i小时标态干烟气排放量，Nm3/h

根据自行监测数据月报表得出：二氧化硫总量为：0.19t  ； 氮氧化物：0.82t  ； 烟尘0.05t。

综上2月份 大气污染物排放量：

焚烧炉：

汞及其化合物  未检出，镉及其化合物6.631×10-7t，砷、镍及其化合物8.8695×10-6 t，铅及其化合物3.8308×10-4 t，铬、锡、锰、锑、铜及其化合物2.7453×10-4 t，铬、锡、锰、锑、铜、镍及其化合物2.8255×10-4 t，砷及其化合物1.6894×10-6 t，镉、铊及其化合物1.0727×10-6 t，一氧化碳3.7545×10-2t，氟化物2.8785×10-3t，氯化氢6.5079×10-2t，烟尘 0.05t，二氧化硫0.19t，氮氧化物0.82t。

罐区：

非甲烷总烃：1.3509×10-2 t