六月水污染物排放量计算

企业设1个废水排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》(HJ 978-2018)规定，实际排放量公式如下：

- 采用自动监测数据数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，6月份总排水量为1758.085m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

- 根据企业提供的6月份在线监测数据月报表得出：COD排放量为0.419695t，氨氮排放量为4.693×10-3t。

（2）采用手工监测数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，6月份总排水量为1758.085m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

根据企业监测报告：

各污染物浓度：

pH：7.46-7.53  达标（执行标准6-9范围内）

悬浮物浓度：112mg/L

氟化物浓度：10mg/L

五日生化需氧量浓度：11.6mg/L

总磷：0.39mg/L

总氮：17.0mg/L

总汞：1.14ug/L

总砷：11.1ug/L

总铬：0.42mg/L

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）

六价铬：0.082mg/L

总（余）氯：1.59mg/L

粪大肠菌群：6.1×102MPN/L

石油类：1.88mg/L

经计算6月份水体各污染物排放量：

悬浮物：112mg/L×1758.085m3=0.1969t

氟化物：10mg/L×1758.085m3=1.7580×10-2 t

五日生化需氧量：11.6mg/L×1758.085m3=2.0393×10-2 t

总磷：0.39mg/L×1758.085m3=6.8565×10-4 t

总氮：17.0mg/L×1758.085m3=2.9887×10-2 t

总汞：1.14ug/L×1758.085m3=2.0042×10-6 t

总砷：11.1ug/L×1758.085m3=1.9514×10-5t

总铬：0.42mg/L×1758.085m3=7.3839×10-4 t

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）
六价铬：0.082mg/L×1758.085m3=1.4416×10-4 t

总（余）氯：1.59mg/L×1758.085m3=2.7953×10-3 t

粪大肠菌群：6.1×102MPN/L×1758.085m3=1.0724×109 MPN

石油类：1.88mg/L×1758.085m3=3.3051×10-3t

- 综上6月 水体污染物排放量：COD排放量：0.419695t；氨氮排放量：4.693×10-3t；

悬浮物：0.1969t；氟化物：1.7580×10-2 t；五日生化需氧量：2.0393×10-2 t；总磷：6.8565×10-4 t；总氮：2.9887×10-2 t；总汞：2.0042×10-6 t；总砷：1.9514×10-5t；总铬：7.3839×10-4 t；总镉未检出（方法检出限0.05mg/L）；总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）；六价铬：1.4416×10-4 t；总（余）氯：2.7953×10-3 t；粪大肠菌群：1.0724×109 MPN；石油类：3.3051×10-3t。