七月水污染物排放量计算

企业设1个废水排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》(HJ 978-2018)规定，实际排放量公式如下：

- 采用自动监测数据数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，7月份总排水量为2748.288m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

- 根据企业提供的7月份在线监测数据月报表得出：COD排放量为0.647093t，氨氮排放量为1.2036×10-2t。

（2）采用手工监测数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，7月份总排水量为2748.228m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

根据企业监测报告：

各污染物浓度：

pH：7.41-7.47 达标（执行标准6-9范围内）

悬浮物浓度：84mg/L

氟化物浓度：9.14mg/L

五日生化需氧量浓度：8.9mg/L

总磷：0.25mg/L

总氮：19.0mg/L

总汞：1.01ug/L

总砷：9.0ug/L

总铬：0.34mg/L

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）

六价铬：0.059mg/L

总（余）氯：1.62mg/L

粪大肠菌群：5.9×102MPN/L

石油类：1.86mg/L

经计算7月份水体各污染物排放量：

悬浮物：84mg/L×2748.228m3=0.2308t

氟化物：72mg/L×2748.228m3=0.1978t

五日生化需氧量：8.9mg/L×2748.228m3=2.4459×10-2 t

总磷：0.25mg/L×2748.228m3=6.8705×10-4 t

总氮：19.0mg/L×2748.228m3=5.2216×10-2 t

总汞：1.01ug/L×2748.228m3=2.7757×10-6 t

总砷：9.0ug/L×2748.228m3=2.4734×10-5t

总铬：0.34mg/L×2748.228m3=9.3439×10-4 t

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）
六价铬：0.059mg/L×2748.228m3=1.6214×10-4 t

总（余）氯：1.62mg/L×2748.228m3=4.4521×10-3 t

粪大肠菌群：6.2×102MPN/L×2748.228m3=1.7039×109 MPN

石油类：1.86mg/L×2748.228m3=5.1117×10-3t

- 综上7月 水体污染物排放量：COD排放量为0.647093t；氨氮排放量为1.2036×10-2t；

悬浮物：0.2308t；氟化物：0.1978t；五日生化需氧量：2.4459×10-2 t；总磷：6.8705×10-4 t；总氮：5.2216×10-2 t；总汞：2.7757×10-6 t；总砷：2.4734×10-5t；总铬：9.3439×10-4 t；总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）；总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）；六价铬：1.6214×10-4 t；总（余）氯：4.4521×10-3 t；粪大肠菌群：1.7039×109 MPN；石油类：5.1117×10-3t。