八月水污染物排放量计算

企业设1个废水排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》(HJ 978-2018)规定，实际排放量公式如下：

- 采用自动监测数据数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，8月份总排水量为2151.210m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

根据企业提供的8月份在线监测数据月报表得出：COD排放量为0.279209 t，氨氮排放量为1.7718×10-2t。

（2）采用手工监测数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，8月份总排水量为2151.210m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

根据企业监测报告：

各污染物浓度：

pH：7.41-7.47  达标（执行标准6-9范围内）

悬浮物浓度：84mg/L

氟化物浓度：9.14mg/L

五日生化需氧量浓度：8.9mg/L

总磷：0.25mg/L

总氮：19.0mg/L

总汞：1.01ug/L

总砷：9.0ug/L

总铬：0.34mg/L

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）

六价铬：0.059mg/L

总（余）氯：1.62mg/L

粪大肠菌群：5.9×102MPN/L

石油类：1.86mg/L

经计算8月份水体各污染物排放量：

悬浮物：84mg/L×2151.210m3=0.181 t

氟化物：9.14mg/L×2151.210m3=1.97×10-2 t

五日生化需氧量：8.9mg/L×2151.210m3=1.91×10-2 t

总磷：0.25mg/L×2151.210m3=5.38×10-4 t

总氮：19.0mg/L×2151.210m3=4.09×10-2 t

总汞：1.01ug/L×2151.210m3=2.17×10-6 t

总砷：9.0ug/L×2151.210m3=1.94×10-5t

总铬：0.34mg/L×2151.210m3=7.31×10-4 t

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）
六价铬：0.059mg/L×2151.210m3=1.27×10-4 t

总（余）氯：1.62mg/L×2151.210m3=3.48×10-3 t

粪大肠菌群：5.9×102MPN/L×2151.210m3=1.27×109 MPN

石油类：1.86mg/L×2151.210m3=4.00×10-3t

综上8月 水体污染物排放量：

COD：0.279209 t，

氨氮：1.7718×10-2t

悬浮物：0.181 t

氟化物：1.97×10-2 t

五日生化需氧量：1.91×10-2 t

总磷：5.38×10-4 t

总氮：4.09×10-2 t

总汞：2.17×10-6 t

总砷：1.94×10-5t

总铬：7.31×10-4 t

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）
六价铬：1.27×10-4 t

总（余）氯：3.48×10-3 t

粪大肠菌群：1.27×109 MPN

石油类：4.00×10-3t