十一月水污染物排放量计算

企业设1个废水排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》(HJ 978-2018)规定，实际排放量公式如下：

- 采用自动监测数据数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，11月份总排水量为1036.896m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

- 根据企业提供的11月份在线监测数据月报表得出：COD排放量为0.2316 t，氨氮排放量为8.924×10-3t。

（2）采用手工监测数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，11月份总排水量为1036.893m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

根据企业监测报告：

各污染物浓度：

pH：7.0-7.2 达标（执行标准6-9范围内）

悬浮物浓度：102mg/L

氟化物浓度：10.5mg/L

五日生化需氧量浓度：10.2mg/L

总磷：0.54mg/L

总氮：18.8mg/L

总汞：1.10ug/L

总砷：9.7ug/L

总铬：0.37mg/L

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）

六价铬：0.065mg/L

总（余）氯：1.57mg/L

粪大肠菌群：7.4×102MPN/L

石油类：1.68mg/L

经计算11月份水体各污染物排放量：

悬浮物：102mg/L×1036.893m3=0.1057t

氟化物：10.5mg/L×1036.893m3=1.0887×10-2 t

五日生化需氧量：10.2mg/L×1036.893m3=1.0576×10-2 t

总磷：0.54mg/L×1036.893m3=5.5992×10-4 t

总氮：18.8mg/L×1036.893m3=1.9493×10-2 t

总汞：1.10ug/L×1036.893m3=1.1405×10-6 t

总砷：9.7ug/L×1036.893m3=1.0057×10-5t

总铬：0.37mg/L×1036.893m3=3.8365×10-4 t

总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L）

总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L）
六价铬：0.065mg/L×1036.893m3=6.7398×10-5 t

总（余）氯：1.57mg/L×1036.893m3=1.6279×10-3 t

粪大肠菌群：67.4×102MPN/L×1036.893m3=6.9886×109 MPN

石油类：1.68mg/L×1036.893m3=1.7419×10-3t

- 综上11月 水体污染物排放量：COD排放量为0.2316 t，氨氮排放量为8.924×10-3t。

悬浮物：0.1057t，氟化物：1.0887×10-2 t，五日生化需氧量：1.0576×10-2 t，总磷：5.5992×10-4 t，总氮：1.9493×10-2 t，总汞：1.1405×10-6 t，总砷：1.0057×10-5t，总铬：3.8365×10-4 t，总镉：未检出（方法检出限0.05mg/L），总铅：未检出（方法检出限0.2mg/L），六价铬：6.7398×10-5 t，总（余）氯：1.6279×10-3 t，粪大肠菌群：6.9886×109 MPN，石油类：1.7419×10-3t。