十月水污染物排放量计算

企业设1个废水排放口。根据《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》(HJ 978-2018)规定，实际排放量公式如下：

- 采用自动监测数据数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，10月份总排水量为1719.966m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

- 根据企业提供的7月份在线监测数据月报表得出：COD排放量为0.325459t，氨氮排放量为1.0507×10-2t。

（2）采用手工监测数据核算主要排放口实际排放量，公式为：

E=q×c×10-6

E——污染物实际排放量，t；

q——监测时段日排水量，m³。根据企业数据，10月份总排水量为1719.966m³；

c——监测时段污染物日排放浓度，mg/L。

依据10月份污水排放量及11月份季度监测报告，经计算10月份水体各污染物排放量见下表：

| 因子 | 监测浓度 | 浓度单位 | 污水排放量 | 排放量（t） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 悬浮物 | 102 | mg/L | 1719.966 | 0.175436532 |  |
| 氟化物 | 10.5 | mg/L | 1719.966 | 0.018059643 |  |
| 五日生化需氧量 | 10.2 | mg/L | 1719.966 | 0.017543653 |  |
| 总磷 | 0.54 | mg/L | 1719.966 | 0.000928782 |  |
| 总氮 | 18.8 | mg/L | 1719.966 | 0.032335361 |  |
| 总汞 | 1.1 | ug/L | 1719.966 | 1.89196E-06 |  |
| 总砷 | 9.7 | ug/L | 1719.966 | 1.66837E-05 |  |
| 总铬 | 0.37 | mg/L | 1719.966 | 0.000636387 |  |
| 总镉 | 0 |  | 1719.966 | 0 | 未检出（方法检出限0.05mg/L） |
| 总铅 | 0 |  | 1719.966 | 0 | 未检出（方法检出限0.2mg/L） |
| 六价铬 | 0.065 | mg/L | 1719.966 | 0.000111798 |  |
| 总（余）氯 | 1.57 | mg/L | 1719.966 | 0.002700347 |  |
| 粪大肠菌群 | 740 |  | 1719.966 | 1272774840 | 单位：MPN |
| 石油类 | 1.68 | mg/L | 1719.966 | 0.002889543 |  |

- 综上10月 水体污染物排放量：COD排放量为0.325459t，氨氮排放量为1.0507×10-2t。悬浮物0.175436532t；氟化物0.018059643t；五日生化需氧量0.017543653t；总磷0.000928782t；总氮0.032335361t；总汞1.89196E-06t；总砷1.66837E-05t；总铬0.000636387t；总镉未检出（方法检出限0.05mg/L）；总铅未检出（方法检出限0.2mg/L）；六价铬0.000111798t；总（余）氯0.002700347t；粪大肠菌群1272774840t；石油类0.002889543t。